Załącznik nr 1-B-1 do SIWZ

ZMIANY DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zamawiający wprowadza zmiany do dokumentacji projektowej Projekt Wykonawczy PW. 9 punkt 4.8 i 4.9  w zakresie  zawartych w  nim nazw własnych urządzeń sieciowych ENTERASYS B5G124-24 oraz ENTERASYS B5G123-48 przy których brakuje zapisu „lub inne o równoważnych parametrach”.

Poniżej opis minimalnych parametrów urządzeń.

1. Przełącznik_24

| Sieciowy przełącznik dostępowy – 24 portowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Potwierdzenie spełnienia |
| - 1. | Architektura | - Przełączniki muszą mieć możliwość łączenia w stosy/wieże do 8 przełączników lub budowę modularną, zapewniając możliwość rozbudowy liczby portów w poszczególnych punktach dystrybucyjnych, - Połączenie urządzeń w stos/wieżę powinno zapewniać redundancję - połączenie przełączników w pętlę zwrotną, - Zarządzanie stosem/wieżą poprzez 1 adres IP. |  |
| - 2. | Interfejsy fizyczne | - Minimum 24 porty 10/100/1000 BASE-T RJ45, z technologią auto-sensing, auto-negotiating MDI/MDI-X - Minimum 4 porty uplink 1000Base-X SFP – dopuszcza się wykorzystanie portów podwójnego zastosowania (COMBO), - Minimum 2 dedykowane porty do łączenia w stos/wieżę nie ograniczające liczby portów dostępowych, - Minimum 1 port konsolowy do zarządzania przełącznikiem, - Musi posiadać wersję obsługującą technologie 802.3af i 802.3at PoE, która może być dodana do wieży z przełącznikami non-PoE. |  |
| - 3. | Montaż | - Standardowy stelaż teletechniczny 19” typu Rack o wysokości nie większej niż 1 U. |  |
| - 4. | Pamięć i procesor | - Minimalna wielkość pamięci SDRAM: 512 MB, - Minimalna wielkość pamięci FLASH: 32 MB. |  |
| - 5. | Wydajność | - Minimalna przepustowość: 35 Mpps, - Minimalna przepustowość przełączania: 48 Gbps na przełącznik, - Minimalna wydajność połączenia w stosie: 48 Gbps, - Przełącznik musi zapewniać przełączanie z pełną prędkością łącza w obie strony. |  |
| - 7. | Rozmiar tablicy adresów MAC | - Minimalna liczba adresów: 32 000. |  |
| - 8. | Sieci VLAN | - Obsługa sieci VLAN zgodnych ze standardem IEEE 802.1Q z pełnym wsparciem dla protokołów GARP i GVRP, - Obsługa minimum 4 000 ID sieci VLAN oraz minimum 1 000 sieci VLAN aktywnych jednocześnie w pojedynczym stosie. |  |
| - 9. | Funkcje zarządzania | Przełącznik musi obsługiwać następujące funkcjonalności: - SNMP v1/v2c/v3, - Standardowy interfejs wiersza poleceń CLI, - Secure Shell (SSHv2), - Secured Socket Layer (SSL), - RFC 2865 RADIUS, - RFC 2866 RADIUS Accounting, - TACACS+, przy czym TACACS+ musi zapewniać obsługę zarządzania AAA (uwierzytelniania, autoryzacja i audytowanie). - Obsługa wielu obrazów oprogramowania z funkcją odtwarzania, - Obsługa wielu plików konfiguracyjnych, - Plik konfiguracyjny w formie tekstowej, - Telnet, - Syslog, - Secure Copy oraz Secure FTP, - Simple Network Time Protocol (SNTP) lub NTP, - RMON – wsparcie dla 4 różnych grup, - Port mirroring (jeden do jednego, wiele do jednego), - Monitorowanie źródła zasilania i układu chłodzenia poprzez SNMP, - Redundantne zarządzanie stosem. |  |
| - 10. | Protokoły ogólne | Przełącznik musi obsługiwać następujące protokoły i technologie: - LLDP/LLDP-MED, - 802.3ad Link Aggregation, - 802.1D MAC Bridges, - 802.1s Multiple Spanning Tree, - 802.1t Path Cost Amendment to 802.1D, - 802.1w Rapid re-convergence of Spanning Tree, - 802.3x Flow Control, - IP Multicast (IGMPv1,v2,v 3), - IGMP v1/v2/v3 Snooping, - Ramki Jumbo Frames (minimum 9 kB), - Standardowe listy ACL, - Rozszerzone listy ACL, - RIPv1 i RIPv2, - Trasy statyczne, - DHCP/BootP Relay, - Musi obsługiwać źródła danych SFlow |  |
| - 11. | Bezpieczeństwo | Przełącznik musi obsługiwać następujące funkcjonalności: - Urządzenie musi wspierać profile bezpieczeństwa, profil bezpieczeństwa oznacza połączenie: - definicji sieci VLAN, - reguły filtrowania w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6, - realizację zasad jakości usług w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6, - realizację zasad dublowania operacji dla ruchu IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4, - realizację zasad ograniczania prędkości dla IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4. - Urządzenie musi obsługiwać możliwość zastosowania profilu bezpieczeństwa: - statycznie dla portu, - statycznie dla adresów MAC, - statycznie dla adresów IP, - statycznie dla VLAN-ów, - dynamicznie zgodnie z uwierzytelnieniem przez RADIUS. - Urządzenie musi umożliwiać jednoczesne wdrożenie wielu profili bezpieczeństwa na jednym porcie, - Urządzenie musi umożliwiać wdrożenie profilu domyślnego do czasu dokonania poprawnej autentykacji i przydzielenia profilu docelowego. - Ochrona przed atakami typu DHCP/ARP Spoof Protection - Obsługa MAC Port Locking (dynamiczne i statyczne). |  |
| - 12. | QoS | Przełącznik musi obsługiwać następujące funkcjonalności: - Obsługa priorytetów zgodna z IEEE 802.1p, - Możliwość klasyfikacji pakietów w warstwach L2-L4 według: - ID portu fizycznego, - Adresie MAC, - Podsieci IP, - Adresie IP, - Typie protokołu IP, - IP ToS (Type of Service), - DSCP (Differentiated Services Code Point), - Porcie TCP/UDP, - Sprzętowo realizowana obsługa minimum 8 kolejek priorytetów na każdym porcie, - Obsługa wielu mechanizmów kolejkowania (SPQ, WRR), - Obsługa kontroli poziomu pasma przychodzącego w każdym przepływie, rate-limit dla ruchu wchodzącego, - Możliwość przypisania ruchu do różnych sieci VLAN zgodnie z kryteriami L2-L4. |  |
| - 13. | Uwierzytelnianie | - Urządzenie musi obsługiwać następujące metody uwierzytelniania: - poprzez IEEE 802.1x, - wykorzystujące adres MAC, - wykorzystujące przeglądarkę internetową, - Obsługa Dynamic VLAN Assignment (RFC 3580), |  |
| - 14 | Integracja z pozostałymi komponentami | - Musi umożliwiać wykrywanie lokalizacji systemów końcowych w czasie rzeczywistym i przechowywanie tych informacji w centralnej bazie danych do wykorzystania w procesie implementacji technologii NAC, która jest również przedmiotem postępowania - Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć wymagane moduły/kable/przewody tego samego producenta, co dostarczane urządzenie do połączenia w stos z pozostałymi przełącznikami zgodnie z zestawieniem ilościowym |  |
| - 15. | Gwarancja | - Urządzenie musi posiadać gwarancję obejmująca dostawę następnego dnia roboczego, z dostępem do nowych funkcjonalności, wsparcia technicznego przez email, telefon w wymiarze 8x5 oraz aktualizację oprogramowania, na okres nie krótszy niż 5 lat. |  |
|  | Wymagania dodatkowe | - Dostawca urządzeń zobowiązuje się do zapewnienia obecności fizycznej swojego przedstawiciela w dowolnej z siedzib Zamawiającego w przypadku awarii urządzenia i pomocy w diagnostyce w terminie do 4 godzin od zgłoszenia awarii w okresie pierwszych 36 miesięcy użytkowania urządzeń - Dostawca urządzeń zobowiązuje się do udzielania nielimitowanej liczby porad telefonicznych związanych z eksploatacją urządzeń w okresie pierwszych 36 miesięcy użytkowania urządzeń. Porady będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. - Dostawca urządzeń powinien zatrudniać co najmniej dwie osoby przeszkolone przez producenta i posiadającą odpowiedni certyfikat z zakresu przełączników sieciowych i zarządzania nimi w celu przeprowadzenia diagnostyki w razie awarii - Urządzenia muszą być dostarczone obowiązującym oficjalnym kanałem dystrybucji a dostawca musi mieć status partnera handlowego producenta |  |

2. Przełącznik 48

| Sieciowy przełącznik dostępowy – 48 portów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Potwierdzenie spełnienia |
| - 1. | Architektura | - Przełączniki muszą mieć możliwość łączenia w stosy/wieże do 8 przełączników lub budowę modularną, zapewniając możliwość rozbudowy liczby portów w poszczególnych punktach dystrybucyjnych, - Połączenie urządzeń w stos/wieżę powinno zapewniać redundancję - połączenie przełączników w pętlę zwrotną, - Zarządzanie stosem/wieżą poprzez 1 adres IP. |  |
| - 2. | Interfejsy fizyczne | - Minimum 48 porty 10/100/1000 BASE-T RJ45, z technologią auto-sensing, auto-negotiating MDI/MDI-X - Minimum 4 porty uplink 1000Base-X SFP – dopuszcza się wykorzystanie portów podwójnego zastosowania (COMBO), - Minimum 2 dedykowane porty do łączenia w stos/wieżę nie ograniczające liczby portów dostępowych, - Minimum 1 port konsolowy do zarządzania przełącznikiem, - Musi posiadać wersję obsługującą technologie 802.3af i 802.3at PoE, która może być dodana do wieży z przełącznikami non-PoE. |  |
| - 3. | Montaż | - Standardowy stelaż teletechniczny 19” typu Rack o wysokości nie większej niż 1 U. |  |
| - 4. | Pamięć i procesor | - Minimalna wielkość pamięci SDRAM: 512 MB, - Minimalna wielkość pamięci FLASH: 32 MB. |  |
| - 5. | Wydajność | - Minimalna przepustowość: 70 Mpps, - Minimalna przepustowość przełączania: 96 Gbps na przełącznik, - Minimalna wydajność połączenia w stosie: 48 Gbps, - Przełącznik musi zapewniać przełączanie z pełną prędkością łącza w obie strony. |  |
| - 7. | Rozmiar tablicy adresów MAC | - Minimalna liczba adresów: 32 000. |  |
| - 8. | Sieci VLAN | - Obsługa sieci VLAN zgodnych ze standardem IEEE 802.1Q z pełnym wsparciem dla protokołów GARP i GVRP, - Obsługa minimum 4 000 ID sieci VLAN oraz minimum 1 000 sieci VLAN aktywnych jednocześnie w pojedynczym stosie. |  |
| - 9. | Funkcje zarządzania | Przełącznik musi obsługiwać następujące funkcjonalności: - SNMP v1/v2c/v3, - Standardowy interfejs wiersza poleceń CLI, - Secure Shell (SSHv2), - Secured Socket Layer (SSL), - RFC 2865 RADIUS, - RFC 2866 RADIUS Accounting, - TACACS+, przy czym TACACS+ musi zapewniać obsługę zarządzania AAA (uwierzytelniania, autoryzacja i audytowanie). - Obsługa wielu obrazów oprogramowania z funkcją odtwarzania, - Obsługa wielu plików konfiguracyjnych, - Plik konfiguracyjny w formie tekstowej, - Telnet, - Syslog, - Secure Copy oraz Secure FTP, - Simple Network Time Protocol (SNTP) lub NTP, - RMON – wsparcie dla 4 różnych grup, - Port mirroring (jeden do jednego, wiele do jednego), - Monitorowanie źródła zasilania i układu chłodzenia poprzez SNMP, - Redundantne zarządzanie stosem. |  |
| - 10. | Protokoły ogólne | Przełącznik musi obsługiwać następujące protokoły i technologie: - LLDP/LLDP-MED, - 802.3ad Link Aggregation, - 802.1D MAC Bridges, - 802.1s Multiple Spanning Tree, - 802.1t Path Cost Amendment to 802.1D, - 802.1w Rapid re-convergence of Spanning Tree, - 802.3x Flow Control, - IP Multicast (IGMPv1,v2,v 3), - IGMP v1/v2/v3 Snooping, - Ramki Jumbo Frames (minimum 9 kB), - Standardowe listy ACL, - Rozszerzone listy ACL, - RIPv1 i RIPv2, - Trasy statyczne, - DHCP/BootP Relay, - Musi obsługiwać źródła danych SFlow |  |
| - 11. | Bezpieczeństwo | Przełącznik musi obsługiwać następujące funkcjonalności: - Urządzenie musi wspierać profile bezpieczeństwa, profil bezpieczeństwa oznacza połączenie: - definicji sieci VLAN, - reguły filtrowania w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6, - realizację zasad jakości usług w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6, - realizację zasad dublowania operacji dla ruchu IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4, - realizację zasad ograniczania prędkości dla IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4. - Urządzenie musi obsługiwać możliwość zastosowania profilu bezpieczeństwa: - statycznie dla portu, - statycznie dla adresów MAC, - statycznie dla adresów IP, - statycznie dla VLAN-ów, - dynamicznie zgodnie z uwierzytelnieniem przez RADIUS. - Urządzenie musi umożliwiać jednoczesne wdrożenie wielu profili bezpieczeństwa na jednym porcie, - Urządzenie musi umożliwiać wdrożenie profilu domyślnego do czasu dokonania poprawnej autentykacji i przydzielenia profilu docelowego. - Ochrona przed atakami typu DHCP/ARP Spoof Protection - Obsługa MAC Port Locking (dynamiczne i statyczne). |  |
| - 12. | QoS | Przełącznik musi obsługiwać następujące funkcjonalności: - Obsługa priorytetów zgodna z IEEE 802.1p, - Możliwość klasyfikacji pakietów w warstwach L2-L4 według: - ID portu fizycznego, - Adresie MAC, - Podsieci IP, - Adresie IP, - Typie protokołu IP, - IP ToS (Type of Service), - DSCP (Differentiated Services Code Point), - Porcie TCP/UDP, - Sprzętowo realizowana obsługa minimum 8 kolejek priorytetów na każdym porcie, - Obsługa wielu mechanizmów kolejkowania (SPQ, WRR), - Obsługa kontroli poziomu pasma przychodzącego w każdym przepływie, rate-limit dla ruchu wchodzącego, - Możliwość przypisania ruchu do różnych sieci VLAN zgodnie z kryteriami L2-L4. |  |
| - 13. | Uwierzytelnianie | - Urządzenie musi obsługiwać następujące metody uwierzytelniania: - poprzez IEEE 802.1x, - wykorzystujące adres MAC, - wykorzystujące przeglądarkę internetową, - Obsługa Dynamic VLAN Assignment (RFC 3580), |  |
| - 14 | Integracja z pozostałymi komponentami | - Musi umożliwiać wykrywanie lokalizacji systemów końcowych w czasie rzeczywistym i przechowywanie tych informacji w centralnej bazie danych do wykorzystania w procesie implementacji technologii NAC, która jest również przedmiotem postępowania - Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć wymagane moduły/kable/przewody tego samego producenta, co dostarczane urządzenie do połączenia w stos z pozostałymi przełącznikami zgodnie z zestawieniem ilościowym |  |
| - 15. | Gwarancja | - Urządzenie musi posiadać gwarancję obejmująca dostawę następnego dnia roboczego, z dostępem do nowych funkcjonalności, wsparcia technicznego przez email, telefon w wymiarze 8x5 oraz aktualizację oprogramowania, na okres nie krótszy niż 5 lat. |  |
| 15. | Wymagania dodatkowe | - Dostawca urządzeń zobowiązuje się do zapewnienia obecności fizycznej swojego przedstawiciela w dowolnej z siedzib Zamawiającego w przypadku awarii urządzenia i pomocy w diagnostyce w terminie do 4 godzin od zgłoszenia awarii w okresie pierwszych 36 miesięcy użytkowania urządzeń - Dostawca urządzeń zobowiązuje się do udzielania nielimitowanej liczby porad telefonicznych związanych z eksploatacją urządzeń w okresie pierwszych 36 miesięcy użytkowania urządzeń. Porady będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. - Dostawca urządzeń powinien zatrudniać co najmniej dwie osoby przeszkolone przez producenta i posiadającą odpowiedni certyfikat z zakresu przełączników sieciowych i zarządzania nimi w celu przeprowadzenia diagnostyki w razie awarii - Urządzenia muszą być dostarczone obowiązującym oficjalnym kanałem dystrybucji a dostawca musi mieć status partnera handlowego producenta |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE.  Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

…................................              ……………………………....................................................

/ miejscowość ,data /                 /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu/