Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE STYMULATORA RDZENIA KRĘGOWEGO | Potwierdzenie Wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stymulator rdzenia kręgowego: |  |
|  | stymulator (generator) jedno- lub do wyboru dwukanałowy ośmiokontaktowy, szesnastokontaktowy, dwudziestokontaktowy |  |
|  | możliwość ustawienia do 24 niezależnych programów |  |
|  | stałe natężenie prądu – automatyczna regulacja napięcia stymulacji na zmiany oporów |  |
|  | w zestawie programator pacjenta umożliwiający pełną obsługę generatora łącznie z programowaniem |  |
|  | stymulator posiadający funkcję stymuacji tonicznej i funkcję Burst w jednym urządzeniu, z ogniwem pierwotnym o pojemności 7 AHR, |  |
|  | Elektrody: |  |
|  | możliwość zastosowania elektrod próbnych, małoinwazyjnych |  |
|  | ośmiokontaktowe, szesnastokonaktowe, dwudziestokontaktowe lub podwójne czterokontaktowe elektrody kompatybilne z generatorem jedno- lub dwukanałowym |  |
|  | w zestawie do wyboru elektrody przezskórne, chirurgiczne lub pośrednie |  |
|  | możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do generatora |  |
|  | długość łączników do wyboru: 20cm, 30cm, 60cm |  |
|  | długość przewodu elektrod do wyboru: 30cm, 60cm, 90cm, 110cm |  |
|  | głowica do stymulatora próbnego EPG, |  |
|  | jałowy kabel do wykonania testu śródoperacyjnego. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE STYMULATORA STRUKTUR GŁĘBOKICH MÓZGU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stymulator jednokanałowy |  |
| 2 | Łącznik do elektrody o długości 51 cm |  |
| 3 | Elektroda drażniąca czterokontaktowa o długości 40cm z fiksatorem |  |
| 4 | Elektrody do ,,microrecording-u” - 5 szt. |  |
| 5 | Kable do ,,microrecording-u” - 5 szt. |  |
| 6 | Programator pacjenta |  |
| 7 | Stimloc – 2 szt. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE PROTEZY MECHANICZNEJ DYSKU LĘDŹWIOWEGO | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trójelementowa dynamiczna proteza dysku lędźwiowego, zbudowana z dwóch metalowych płytek przylegających do powierzchni sąsiadujących trzonów oraz wkładki polietylenowej (ruchomość na połączeniu metal/PE ) |  |
| 2 | System umożliwiający śródoperacyjne podjęcie decyzji o sposobie założenia implantu: centralnie od przodu lub przednio – bocznie w stosunku do osi kręgosłupa |  |
| 3 | Elementy metalowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację |  |
| 4 | Wkładka PE z możliwością ślizgowej (przód – tył) zmiany swego położenia – w celu odtworzenia naturalnej zmiany położenia osi obrotu i podparcia kręgosłupa |  |
| 5 | Płytki do trzonów w czterech rozmiarach wielkości oraz trzech rozmiarach pochylenia (płytka dolna - 0º, płytka górna o kątach odtworzenia lordozy - 6º i 11º ) |  |
| 6 | Wkładka PE w czterech rozmiarach wysokości |  |
| 7 | Brak elementów wystających na przednią ścianę trzonu |  |
| 8 | Każdy element sterylny oraz oddzielnie zapakowany |  |
| 9 | Kompletne instrumentarium do implantacji zawierające: - narzędzia do zakładania implantu centralnie lub bocznie, narzędzia do discektomii oraz do operacji rewizyjnych - narzędzia próbne do określenia wysokości, powierzchni oraz głębokości wstawianego implantu - narzędzia na długich rączkach do usunięcia dysku oraz wykonania gniazda pod implant, m.in. pancze, dłuta okienkowe, łyżeczki, raspatory, kerisony, próbniki - retraktor do bezpiecznego dojścia do kręgosłupa – np. w formie ramy z hakami mocowanymi do stołu operacyjnego lub mocowanymi do trzonów - zamykane pojemniki na narzędzia |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU DO EMBOLIZACJI TĘTNIAKÓW NACZYŃ WEWNĄTRZCZASZKOWYCH | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mikrocewnik przystosowany do podawania substancji klejowych: |  |
| 1.1 | rozmiar: 1.2F; 1.5F; 1.8F |  |
| 1.2 | długości: od 155 mm do 180mm |  |
| 1.3 | mikrocewniki o zmiennej miękkości |  |
| 1.4 | z dostępną końcówką w kształcie oliwki i z platynowym markerem na końcu |  |
| 1.5 | powlekane substancją hydrofilną |  |
| 2 | Sprężyna platynowa odczepiana mechanicznie: |  |
| 2.1 | średnica zwoju sprężyny: od 2mm do 20mm |  |
| 2.2 | długość sprężyny: od 2,5cm do 55 cm |  |
| 2.3 | duży wybór w zakresie kształtów (min. 3) oraz skrętu, typ ,,helicalny”, ,,double” oraz ,,kosze3D” |  |
| 3 | Mikroprowadnik hybrydowy: |  |
| 3.1 | średnice: 007;008 |  |
| 3.2 | długość 210cm |  |
| 3.3 | część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm |  |
| 4 | Mikroprowadnik hybrydowy: |  |
| 4.1 | średnice; .012"; .014"; |  |
| 4.2 | długość: 200cm |  |
| 4.3 | część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm |  |
| 5 | Mikrocewnik hybrydowy: |  |
| 5.1 | średnica: .012"; |  |
| 5.2 | część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm |  |
| 5.3 | długość: 300 cm |  |
| 6 | Mikrocewnik prowadzący: |  |
| 6.1 | rozmiar 5F/100cm i 6F / 100cm średnica 1.9/2.1 i 2.1/2.8 |  |
| 6.2 | długość: 155cm | wyjaśnić |
| 6.3 | dwa markery umieszczone dystalnie w odległości 3cm | wyjaśnić |
| 6.4 | pokrycie hydrofilne | wyjaśnić |
| 7 | Mikrocewnik o świetle do wprowadzania sprężyn do tętniaka: |  |
| 7.1 | średnica: 1.9/2.1 i 2.1/2.8 |  |
| 7.2 | długość: 155cm |  |
| 7.3 | dwa markery umieszczone dystalnie w odległości 3cm |  |
| 7.4 | pokrycie hydrofilne |  |
| 8 | Mikrocewnik przepływozależny zbrojony z odłączaną końcówką: |  |
| 8.1 | rozmiar: części dystalnej – 1,2F, części proksymalnej – 2,7F |  |
| 8.2 | długość mikrocewnika: 165cm |  |
| 8.3 | długość odłączanej końcówki: 15mm |  |
| 8.4 | dostarczany z kompatybilnym mikroprowadnikiem |  |
| 9 | Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy: |  |
| 9.1 | średnice: od 2,5mm do 7,5mm |  |
| 9.2 | długości: od 12mm do 95mm |  |
| 9.3 | wykonany z drutu nitynolowego |  |
| 9.4 | dwa nieprzenikalne dla promieni rentgenowskich druty na całej długości stentu |  |
| 9.5 | dostępny w zestawie z cewnikiem prowadzącym, wypychaczem, rurką wprowadzającą, adapterem do zastawki Y i ,,torquerem” |  |
| 10 | Mikrocewnik z balonem do remodelingu przy zabiegach embolizacji tętniaków mózgowych: |  |
| 10.1 | rozmiar balona: 4,5x15mm i 5,0x10mm |  |
| 10.2 | pokrycie hydrofilne |  |
| 10.3 | obecność 2-ch platynowych markerów |  |
| 10.4 | długość mikrocewnika: 160cm |  |
| 11 | Kateter z pętlą do uchwycenia elementów przemieszczających się w trakcie zabiegu wewnątrznaczyniowego |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZASTAWEK | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw z zastawką niskoprofilową antysyfonową niskociśnieniową STANDARD/PEDIATR, który zawiera: |  |
|  | zastawkę z urządzeniem antysyfonowym |  |
|  | dren dokomorowy z oddzielnym prowadnikiem |  |
|  | dren dootrzewnowy z otwartym końcem o długości 90cm |  |
| 2 | Dren dokomorowy do drenażu: |  |
|  | dren o średnicy wewnętrznej powyżej 5 mm długości około 35cm z prowadnikiem i łącznikiem Luer |  |
| 3 | Wymienny worek do drenażu komorowego: |  |
|  | worek z możliwością upuszczenia płynu, sterylny, pakowany pojedynczo do drenażu komorowego |  |
|  | kranik trójdrożny do podłączenia czujnika komorowego |  |
| 4 | Zestaw z zastawką niskoprofilową antysyfonową wysokociśnieniową STANDARD/PEDIATR, który zawiera: |  |
|  | zastawkę z urządzeniem antysyfonowym |  |
|  | dren dokomorowy z oddzielnym prowadnikiem |  |
|  | dren dootrzewnowy z otwartym końcem o długości 90cm |  |
| 5 | Zestaw z zastawką niskoprofilową antysyfonową średnioociśnieniową STANDARD/PEDIATR, który zawiera: |  |
|  | zastawkę z urządzeniem antysyfonowym |  |
|  | dren dokomorowy z oddzielnym prowadnikiem |  |
|  | dren dootrzewnowy z otwartym końcem o długości 90cm |  |
| 6 | Zestaw ze zbiornikiem płynu mózgowo-rdzeniowego Rickham lub równoważny, który zawiera: |  |
|  | zbiornik płynu mózgowo-rdzeniowego przeznaczony do umieszczenia bezpośrednio na otworze trepanacyjnym lub obok otworu trepanacyjnego o różnych średnicach bębenka |  |
|  | boczny wlot zamknięty pozwalający na podłączenie układu zastawkowego |  |
|  | zatyczkę przewodu |  |
|  | dren dokomorowy |  |
|  | boczny wylot zamknięty z możliwością podłączenia układu zastawkowego |  |
|  | zatyczka wlotu |  |
| 7 | Zestaw do drenażu komorowego, wyposażony w: |  |
|  | dren dokomorowy o długości 35cm z trokarem i łącznikiem Luer |  |
|  | zastawkę kierunku przepływu |  |
|  | zbiornik płynu 50ml |  |
|  | plastikowy panel z oznaczoną skalą ciśnienia i wyraźnie zaznaczonym poziomem |  |
|  | worek z możliwością upuszczania płynu lub worek zamienny sterylny, pakowany pojedynczo |  |
|  | kranik trójdrożny do podłączenia czujnika ciśnienia |  |
|  | zestaw sterylny |  |
| 8 | Zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego, wyposażony w: |  |
|  | dren lędźwiowy o długości 80cm z igłą Tuohy i łącznikiem Luer |  |
|  | worek z możliwością upuszczania płynu lub worek wymienny sterylny, pakowany pojedynczo |  |
|  | zestaw sterylny |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-6 do SIWZ

(do zadania nr 6)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU Z ZASTAWKĄ PROGRAMOWALNĄ + PROGRAMATOR (SKŁAD ZESTAWU) | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zastawka programowalna sterowana magnetycznie o minimum 5 zakresach ciśnienia |  |
| 2 | Dren komorowy - oddzielny |  |
| 3 | Dren dootrzewnowy o otwartym końcu |  |
| 4 | Prowadnik do drenu komorowego |  |
| 5 | Programator |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-7 do SIWZ

(do zadania nr 7)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU DO STABILIZACJI MIĘDZYWYROSTKOWEJ | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implant sterylny – aktualna data ważności, seria , rozmiar |  |
| 2 | Implant wykonany z bio-polimeru PEEK o właściwościach sprężystych |  |
| 3 | Możliwość wykonania badania MRI ( 1,5T ) u chorego ze stabilizatorem |  |
| 4 | Implanty - minimum 4 rozmiary-8,10,12,14,16 mm, posiadający ramiona stałe oraz ruchome zabieraki ,które po rozłożeniu tworzą tzw. ,,kołyskę” |  |
| 5 | Kompletne instrumentarium |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-8 do SIWZ

(do zadania nr 8)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU DO STABILIZACJI DYNAMICZNEJ WYROSTKÓW KOLCZYSTYCH PRZY POMOCY WKŁADKI SILIKONOWEJ | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implant sterylny – aktualna data ważności, seria , rozmiar |  |
| 2 | Implantowany pomiędzy wyrostki kolczyste za pomocą cięgien |  |
| 3 | Możliwość wykonania badania MRI ( 1,5T ) u chorego ze stabilizatorem |  |
| 4 | Implanty - minimum 4 rozmiary |  |
| 5 | Kompletne instrumentarium |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-9 do SIWZ

(do zadania nr 9)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU KOSZY SZYJNYCH Z BIOMATERIAŁU WSUWALNYCH TYPU ACIF | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koszyk ACIF musi mieć dużą powierzchnię kontaktu autogennego z płaszczyzną trzonów sąsiednich kręgów |  |
| 2 | Możliwość oceny radiologicznej zrostu ze względu na pełną przenikalność materiału budulcowego dla promieni rtg |  |
| 3 | Znaczniki dla oceny radiologicznej umiejscowienia implantu |  |
| 4 | Kosz trwale oznakowany tj.: nr seryjny, parametry wielkości |  |
| 5 | Zestaw musi zawierać pełną wymiarówkę koszy do odtworzenia anatomicznej lordozy kręgosłupa szyjnego z kątami lub bez kątów skosu |  |
| 6 | Wysokość koszy od 4mm do 8 mm |  |
| 7 | Kompletne instrumentarium |  |
| 8 | Implanty wraz z instrumentarium muszą być dostarczone w oznakowanych firmowo opakowaniach przeznaczonych do sterylizacji Przymiar odpowiadający rzeczywistej wielkości implantu |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-10 do SIWZ

(do zadania nr 10)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU DO WERTEBROPLASTYKI | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trokar do nakłucia trzonu |  |
| 2 | System do przeznasadowego podawania cementu o obniżonej lepkości i podwyższonym kontraście do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowo wykazujących powinowactwo do złamań ( przerzut, naczyniak, szpiczak ) |  |
| 3 | Sterylne urzadzenie mieszająco-podające pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku |  |
| 4 | Igła biopsyjna |  |
| 5 | System zaopatrzony w zawór bezpieczeństwa, po naciśnięciu którego ustaje całkowite podawanie cementu |  |
| 6 | Cement o obniżonej lepkości z kontrastem i czasem wiązania nie krótszym niż 5 min |  |
| 7 | Igły do podawania cementu kostnego o dwóch długościach i trzech średnicach 10,11,13, oraz dwa kształty ostrzy stożkowei ścięte |  |
| 8 | System zaopatrzony w przewód ,strzykawka z możliwością podania do 14ml cementu |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-11 do SIWZ

(do zadania nr 11)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU DO KYFOPLASTYKI – ZESTAWU DO PRZEZSKÓRNEJ STABILIZACJI I REKONSTRUKCJI ZŁAMANYCH TRZONÓW KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWYM I LĘDŹWIOWYM (SKŁAD ZESTAWU) | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 mikser do zarabiania i przenoszenia cementu |  |
| 2 | 2 igły trepanobiopsyjne do nakłuć trzonu |  |
| 3 | 1 prowadnica |  |
| 4 | 2 balony do do odtworzenia wysokości trzonu |  |
| 5 | 2 strzykawki do napełniania balonów |  |
| 6 | 6 igieł do podawania cementu |  |
| 7 | kiureta do przygotowania loży pod balon |  |
| 8 | cement |  |
| 9 | igła biopsyjna z strzykawką |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-12 do SIWZ

(do zadania nr 12)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU DO MOCOWANIA POKRYWY CZASZKI | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klips ze stopu tytanowego, złożony z dwóch krążków trzymających kość, umocowanych na wspólnym karbowanym trzpieniu, zakończonym zgrubieniem |  |
| 2 | Wymagana możliwość wykonania badania MRI ( 1,5 T ) |  |
| 3 | Minimum 3 rozmiary – dostępność rozmiarów od min. 11mm do max. 20mm |  |
| 4 | Kompletne instrumentarium do mocowania klipsów |  |
| 5 | Aplikator klipsów dynamometryczny, w pełni automatyczny, bez konieczności wykonywania dodatkowych regulacji |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-13 do SIWZ

(do zadania nr 13)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE KLIPSÓW NACZYNIOWYCH DO ZAMKNIĘCIA TĘTNIAKA | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe zaciski tętniakowe ze stopu tytanu do leczenia malformacji naczyniowej mózgu sterylnie pakowane |  |
| 2 | Czasowe proste ”Standard”: 7mm, 9mm, 11mm, 15mm, 17,5mm, 20mm |  |
| 3 | Stałe zakrzywione: 6,5 mm, 8,3 mm, 10,2 mm, 13,7 mm, 15,3 mm |  |
| 4 | Stałe proste: 7mm, 9mm, 11mm, 15mm, 17,5 mm, 20mm |  |
| 5 | Stałe zagięte: 5,4 mm , 6,4 mm, 8,0 mm, 10,3 mm |  |
| 6 | Stałe zakrzywione: 6,5 mm, 8,3 mm, 10,2 mm, 13,7 mm, 15,3 mm |  |
| 7 | Stałe wygięte: 7,4 mm, 8,4 mm, 10,5 mm |  |
| 8 | Stałe bagnetowe: 7 mm, 9 mm, 12 mm |  |
| 9 | Stałe łamane: 5mm, 7mm, 10mm |  |
| 10 | Stałe profilowane: 6,7 mm, 9,0 mm, 7,0 mm, 9,3 mm, 11,3 mm, 7,8 mm, 11,4 mm, 8,6 mm |  |
| 11 | Stałe okienkowe o średnicy 3,5mm, zagięte: 5 mm, 7,5 mm, 10 mm |  |
| 12 | Stałe okienkowe o średnicy 5mm, proste: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6mm, 9mm |  |
| 13 | Stałe okienkowe o średnicy 3,5mm, profilowane: 5 typów 5mm-10mm |  |
| 14 | Czasowe proste mini: 3mm, 5mm, 7mm |  |
| 15 | Stałe proste mini: 3mm, 5mm, 7mm |  |
| 16 | Stałe proste mini wąskie: 3mm, 5mm |  |
| 17 | Stałe zagięte mini: 3,9 mm, 5,0 mm |  |
| 18 | Stałe mini bagnetowe: 4mm, 7mm |  |
| 19 | Stałe proste mini wąskie: 3mm, 5mm |  |
| 20 | Stałe mini zagięte wąskie: 2,8 mm, 4 mm, 4,7 mm |  |
| 21 | Stałe mini wygięte: 4,7 mm |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-14 do SIWZ

(do zadania nr 14)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE PROTEZY TRZONU ODCINKA SZYJNEGO - TELESKOPOWEJ | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implant z biomateriału ( peek i/lub stop tytanowy ) |  |
| 2 | W przypadku materiału niewidocznego na zdjęciach rtg, znacznik radiologiczny umożliwiający określenie położenia protezy |  |
| 3 | Możliwość zastąpienia 1 do 3 trzonów |  |
| 4 | Wydłużenie konstrukcji implantu mechanizmem „in situ” |  |
| 5 | Blokada wydłużenia implantuj |  |
| 6 | Możliwość kilkakrotnego wydłużania / skracania implantu |  |
| 7 | Płytki graniczne o karbowanej powierzchni zapobiegającej migracji |  |
| 8 | Implant ażurowy z możliwością wypełnienia go przeszczepem kostnym lub substytutem kości |  |
| 9 | Kompletne instrumentarium do implantacji wraz z dystraktorem sąsiadujących trzonów |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-15 do SIWZ

(do zadania nr 15)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU DO STABILIZACJI PRZEZNASADOWEJ U CHORYCH Z OSTEOPOROZĄ | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa |  |
| 2 | System przystosowany do operacji w otwartym polu operacyjnym oraz przy użyciu tych samych narzędzi z długimi rękojeściami do techniki endoskopowej |  |
| 3 | Niski profil implantów ( płyta i pręt do 5,2mm, śruby z nakrętkami do 10mm wysokości ) |  |
| 4 | Czteropunktowa stabilizacja oparta na śrubach wieloosiowych ( ruchomość do 350, ø 7mm, długość 25mm-30mm ze skokiem co 5mm ), śrubach blokujących ( ø 6,5mm, długość 25mm-50mm ze skokiem co 5mm ) oraz płycie łączącej ( długość 45mm-100mm ) lub prętach ( ø 5,2mm, długość 100mm-400mm) |  |
| 5 | Talerzyk stabilizujący do śruby wieloosiowej oraz blokującej |  |
| 6 | Blokowanie ustawienia kątowego śruby wieloosiowej przy pomocy blokady wewnętrznej |  |
| 7 | Blokowanie płyty / prętów do talerzyka ze śrubami przy pomocy nakrętki zewnętrznej |  |
| 8 | Lokalizacja śrub ( bocznie w stosunku do osi kręgu ) umożliwia zastosowanie w tych samych kręgach implantów do stabilizacji transpedikularnej tylnej |  |
| 9 | Atraumatyczne zakończenie śrub |  |
| 10 | Śruby samotnące i samogwintujące |  |
| 11 | Możliwość zastosowania śrub cementowych |  |
| 12 | Kodowanie kolorami implantów i narzędzi do ich zakładania |  |
| 13 | Możliwość dodatkowego zablokowania przeszczepu kostnego znajdującego się pomiędzy stabilizowanymi kręgami |  |
| 14 | Możliwość dokręcania nakrętek przy pomocy klucza dynamometrycznego |  |
| 15 | Trwałe oznakowanie każdego implantu numerem serii oraz kodem |  |
| 16 | Poręczne, ergonomiczne instrumentarium, zawierające m. in. kleszcze do kompresji i dystrakcji, miarkę wielkości implantu oraz retraktor automatyczny mocowany do stołu operacyjnego |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-16 do SIWZ

(do zadania nr 16)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU DO STABILIZACJI CZASZKOWO - KRĘGOWEJ | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Śruby tulipanowe wieloosiowe, samogwintujące |  |
| 2 | Śruby do stabilizacji C1/ C2 – przezstawowe, korowe i typu „shaft” |  |
| 3 | Śruby potyliczne, samogwintujące |  |
| 4 | Pręty i płytki potyliczne o różnych długościach lub do przycinania |  |
| 5 | Możliwość bocznego do śruby osadzania pręta |  |
| 6 | Łączniki poprzeczne |  |
| 7 | Haki laminowane o różnych rozmiarach |  |
| 8 | W skład zestawu wchodzi: 6 śrub do potylicy, 4 śruby szyjne, 2 haki laminarne, 2 pręty szyjno-potyliczne wraz z płytkami potylicznymi, 1 poprzeczka |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-18 do SIWZ

(do zadania nr 18)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU DO STABILIZACJI PRZEDNIO-BOCZNEJ ODCINKA PIERSIOWEGO | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klatka szyjna do stabilizacji międzytrzonowej z dostępu przedniego bez konieczności użycia materiałów kościozastępczych wykonana z stopu tytanu –typu ,,Cellurar Titanium”(tytan komórkowy) |  |
| 2 | Klatki biointegracyjne o strukturze wysokoporowatej min. 80%w formie układu beleczek kostnych z przestrzeniami do zagnieżdżenia osteoblastów min 650,um,ostekonduktywne –zapewniające spondylodezę międzytrzonową, |  |
| 3 | Klatki o wysokości od 4 do 7mm ,stopniowane co 1mm,w min. 8 rozmiarach |  |
| 4 | Klatki z zachowaniem kształtu anatomicznego ,górnej i dolnej blaszki granicznej z kątem 4* lordozy z tytanowymi znacznikami krawędzi przedniej ,tylnej i boków |  |
| 5 | Klatki dostarczane w sterylnym opakowaniu |  |
| 6 | Instrumentarium z ogranicznikami w min. 8 rozmiarach |  |
| 7 | Narzędzia do wprowadzania i usuwania klatek |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-19 do SIWZ

(do zadania nr 19)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU DO STABILIZACJI PRZEDNIO-BOCZNEJ ODCINKA PIERSIOWEGO | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do wprowadzania elektrody do przestrzeni nadtwardówkowej |  |
| 2 | Elektrody dwukontaktowe do czasowej stymulacji rdzenia ,wielkość kontaktu elektrody 3mm,4mm. Odstępu między kontaktami z prowadnikiem wewnątrz .Port w kształcie Y, umożliwiający sterowanie i jednoczesne podawanie leku |  |
| 3 | Elektroda multifunkcyjna ,sterowalna –umożliwiająca stymulację toniczną ,pulsacyjnymi falami RF, możliwość użycia elektrody jako cewnika wewnątrzkanałowego |  |
| 4 | Elektrody wyposażone w czujnik temperatury w dystalnej części |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-20 do SIWZ

(do zadania nr 20)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU DO STABILIZACJI PRZEDNIO-BOCZNEJ ODCINKA PIERSIOWEGO | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik: - proksymalna średnica zewnętrzna 6,0 Fr - dystalna średnica zewnętrzna 5,75 Fr - proksymalna średnica wewnętrzna 0,068 cala - dystalna średnica wewnętrzna 0,064 cala - długość robocza 132 cm |  |
| 2 | Cewnik: - proksymalna średnica zewnętrzna 4,7 Fr - dystalna średnica zewnętrzna 3,8 Fr - proksymalna średnica wewnętrzna 0,043 cala - dystalna średnica wewnętrzna 0,035 cala - długość robocza 153 cm |  |
| 3 | Mikrocewnik podający dla cewnika reperfuzyjnego: - proksymalna średnica zewnętrzna 2,79 Fr - dystalna średnica zewnętrzna 2,6 Fr - proksymalna średnica wewnętrzna 0,025 cala - dystalna średnica wewnętrzna 0,025 cala - długość robocza 160 cm |  |
| 4 | Akcesoria do aspiracji - pojemnik jednorazowy do pompy aspiracyjnej typu Max Penumbra System |  |
| 5 | Akcesoria do aspiracji - przewód do aspiracji do użycia z pompą |  |
| 6 | Cewnik do dostępu wewnątrzczaszkowego przeznaczony do wprowadzania urządzeń interwencyjnych do naczyń obwodowych ,wieńcowych, mózgowych: Zbudowany z polimeru wzmocniony stalową spiralą o zmiennej sztywności - powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym o długości 7 cm - długość 80-90 cm - końcówki: 80/4 prosta; 80/4 MP; 90/4 prosta; 90/4 MP - średnica wewnętrzna 6F-0,88 cala - średnica zewnętrzna 8F-112 cala - zgodność z prowadnikiem 0,035 cala; 0,38 cala |  |
| 7 | Spirala embolizacyjna do tętniaków śródczaszkowych: Średnica 0,020 kompatybilna z cewnikiem o średnicy wewnętrznej 0,25 cala - spirala standardowa 6-60 cm, - miękka 3-50 cm - bardzo miękka 2-10 cm - zakrzywiona bardzo miękka 1-10 cm - miękka „J” 7-25 cm |  |
| 8 | Spirala embolizacyjna do tętniaków wewnątrzczaszkowych: Zgodna z cewnikiem o minimalnej średnicy wewnętrznej 0,42 mm Średnice spirali: - standard powyżej 9mm 0,0135”, poniżej 8mm 0,0125” - soft 0,125” - ekstra soft 0,0105” Rozmiary: - standard: 20,30 cm (8mm); 15,25 (7mm); 15,20 cm (6mm); 10,15 cm (5mm); 8 cm (4mm) - soft: 20 cm (8mm); 10 cm (4,5,6mm); 15 cm (5,6,7mm); 6 cm (3,4,5mm); 8 cm (3,4mm); 4cm (3mm) - ekstra soft: 4 cm (2,2.5,3,4mm); 3 cm (1,1.5,2,2.5mm) 2 cm (1,1.5,2mm); 1 cm (1mm); 6 cm (3,4mm); 8 cm (4mm); 5 cm (2mm). |  |
| 9 | System do wewnątrznaczyniowej embolizacji o średnicy 0,020” zgodny z mikrocewnikiem o średnicy 0,64mm (0,025 cala): Długości: - 30 cm dla naczyń o średnicy 3,25-4mm; 4-5mm - 50 cm dla naczyń o średnicy 5-6mm - 60 cm dla naczyń o średnicy 6-8mm |  |
| 10 | Mikrocewnik podający: - kształt prosty 45º; 90º; 130 º - średnica wewnętrzna 0,025 cala - średnica dystalna i proksymalna zewnętrzna 2,6 Fr/2,95Fr - zgodność z prowadnikiem 0,020 cala - długość 150 cm - dwa znaczniki końców |  |
| 11 | Uchwyt odłączający: - do spiral embolizacyjnych zbudowany z cięgna, końcówki odłączającej, odpornego na rozciąganie drutu nitinolowego |  |
| 12 | Dzierżawa pompy aspiracyjnej o parametrach: - 220V/230V, - zakres próżni 0-74,0 kPa, - poziom przepływu 0-25 l/min, - chroniony termicznie silnik typu PSC (Permanent Split Capacitor), 1/20 KM, bezolejowy, łożyska smarowane na stałe, pompa membranowa, - wymiary: szerokość 31,8cm; głębokość 25,4cm; wysokość 24,1 cm (z uchwytem); waga 6,1kg |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu