Załącznik nr 1.1 do SIWZ do zadania nr 1

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA / SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wymagane parametry) |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| 1. | Polisomnograf z respiratorem | 1 |
| Producent……………………………………………… |  | Model……………………………………………… |
| l.p | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) oraz nr strony z katalogu |
| I | Wymagania Ogólne |  |
|  | Wielofunkcyjny, skomputeryzowany przenośny rejestrator zapisujący, zbierający i przechowujący sygnały parametrów fizjologicznych z badania polisomnograficznego, służący do diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu |  |
|  | Urządzenie nowe, nie używane rok produkcji 2015 |  |
|  | Przenośna jednostka główna służąca do podłączenia czujników rejestrujących dane polisomnograficzne oraz dodatkowych modułów wraz z systemem mocującym na klatce piersiowej pacjenta |  |
|  | Możliwość monitorowania co najmniej 10 kanałów jednocześnie |  |
|  | Urządzenia nie wymagają kalibracji czujników, ani żadnego z mierzonych parametrów |  |
|  | Budowa modułowa pozwalająca na rozbudowanie jednostki podstawowej o dodatkowe moduły: EKG, EEG, EOG, EMG, umożliwiające jednoczesne podłączenie i rejestrację minimum: EKG (odprowadzenia: I, II, III, aVL, aVR, aVF, przedsercowe V), 2 kanałów EEG, 2 kanałów EOG, 3 kanałów EMG, oraz podłączenie elektrod uziemienia i elektrod referencyjnych |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 500HZ |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnałów EEG, EOG i EMG min. 500Hz |  |
|  | Rejestracja ruchów klatki piersiowej min. częstość próbkowania i zapisu z pasów indukcyjnych: 100Hz |  |
|  | Rejestracja ruchów brzucha min. częstość próbkowania i zapisu z pasów indukcyjnych: 100Hz |  |
|  | Rejestracja położenia ciała pacjenta – minimum rozróżnienie 4 pozycji ciała |  |
|  | Znacznik zdarzeń (tzw. marker pacjenta), umożliwiający zgłoszenie przez pacjenta określonego zachowania |  |
|  | Rejestracja chrapania poprzez czujnik ciśnienia (kaniula) |  |
|  | Jednoczesny pomiaru przepływu powietrza w oparciu o zmiany ciśnienia (kaniula) i zmiany temperatury (termistor) |  |
|  | Częstotliwość próbkowania przepływu powietrza dla każdego z kanałów minimum 100Hz |  |
|  | Rejestracja SpO2, fali tętna, pulsu |  |
|  | Wyświetlacz LCD umożliwiający intuicyjną obsługę urządzenia |  |
|  | Fabryczne zabezpieczenie przed mechanicznym uszkodzeniem ekranu LCD w czasie badania |  |
|  | System oznaczenia gniazd czujników, umożliwiający proste podłączenie poszczególnych sensorów do rejestratora |  |
|  | Wskaźnik wizualny informujący o poziomie zapełnienia karty pamięci w czasie badania |  |
|  | Możliwość podłączenia rejestratora do komputera/laptopa, umożliwiającego otrzymanie obrazu „on-line” |  |
|  | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe umożliwiające nieprzerwaną rejestrację(niezależnie od konfiguracji) przez co najmniej 20 godzin |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzeń terapeutycznych- zarówno CPAP, jak i respirator; pomiar ciśnień terapeutycznych w zakresie 0-30cmH20 |  |
|  | Możliwość zaprogramowania automatycznego rozpoczęcia/zakończenia badania |  |
|  | Możliwość zaprogramowania i zapisu kilku sesji badań bez konieczności zgrywania danych |  |
| II | Zestaw czujników/ sensorów dla Polisomnografu |  |
|  | Kompletny zestaw sensorów/ czujników do badania minimum 10 kanałów |  |
|  | Pas wielokrotnego użytku (możliwość prania ręcznego) wykorzystujący metodę indukcyjną do monitorowania ruchów klatki piersiowej Ilość: 1sztuka |  |
|  | Pas wielokrotnego użytku (możliwość prania ręcznego) wykorzystujący metodę indukcyjną do monitorowania ruchów brzucha Ilość: 1sztuka |  |
|  | Pulsoksymetr Ilość: 1sztuka |  |
|  | Czujnik przepływu powietrza w oparciu o zmiany temperatury (termistor ustno-nosowy) Ilość: 1sztuka |  |
|  | Czujniki przepływu powietrza w oparciu o zmiany ciśnienia (kaniula) min. 25 sztuk |  |
|  | Zestaw akumulatorów niezbędnych do działania urządzenia min. 3 komplety |  |
|  | Osprzęt niezbędny do podłączenia rejestratora do komputera/laptopa, umożliwiający otrzymanie obrazu „on-line” i zaprogramowanie rejestratora. |  |
|  | Karta pamięci o pojemności zapewniającej gromadzenie danych z min. 20 godzin ciągłego badania, umożliwiająca transfer danych polisomnograficznych bez konieczności podłączenia rejestratora do komputera. |  |
|  | Czytnik do karty pamięci |  |
|  | Torba do przechowywania urządzenia wraz ze wszystkimi sensorami |  |
|  | Akcesoria niezbędne do podłączenia aparatu respiratora , pozwalające uzyskać następujące dodatkowe parametry zsynchronizowane z danymi polisomnograficznymi np. ciśnienia, przepływ, przecieki, objętości , częstość oddechowa |  |
| III | Oprogramowanie polisomnograficzne obsługujące system |  |
|  | Oprogramowanie przeznaczone do monitorowania, zapisu, analizy, archiwizacji danych zarejestrowanych wraz z niezbędnymi akcesoriami do zapisu w/w danych; Brak opłaty licencyjnej za oprogramowanie |  |
|  | Osprzęt i oprogramowanie niezbędne do zainstalowania systemu na 3 wskazanych przez zamawiającego zestawach komputerowych |  |
|  | Automatyczna analiza danych polisomnograficznych |  |
|  | Manualna walidacja zarejestrowanych zdarzeń po lub w trakcie akwizycji |  |
|  | Możliwość podziału obrazu w czasie akwizycji pozwalającego na jednoczesne uzyskanie obrazu „on-line” rejestrowanych sygnałów oraz obrazu danych zarejestrowanych wcześniej |  |
|  | Analiza, zapis i automatyczne obliczanie PTT (Pulse Transit Time), PTT średnie |  |
|  | Filtr QRS dla kanałów neurologicznych usuwający artefakty QRS z kanałów neurologicznych |  |
|  | Możliwość automatycznego usuwania kopii badania z karty pamięci po zakończonym transferze danych do komputera |  |
| IV | Respirator do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej: |  |
|  | Urządzenie nowe, nie używane rok produkcji 2015 |  |
|  | Aparat przeznaczony do wentylacji okresowej i ciągłej(24 godziny na dobę) dla dorosłych i dzieci o wadze ciała od 5 kg Respirator do prowadzenia wentylacji pacjenta metodą nieinwazyjną i inwazyjną. Respirator przeznaczony do zastosowania stacjonarnego oraz transportu wewnątrzszpitalnego. |  |
|  | Możliwość zastosowania obwodu pacjenta z zastawką oddechową, jak i obwodu bez zastawki (z portem wydechowym) zarówno dla trybów sterowanych objętością i ciśnieniem. Zastosowanie zarówno przy wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej. |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD umożliwiający jednoczesne wyświetlanie na ekranie w czasie wentylacji następujących parametrów: objętość oddechowa Vt, tryb wentylacji, aktualny poziom ciśnienia, częstość oddechów (RR), wentylacja minutowa (MV), szczytowy przepływ (peak flow), średnie ciśnienie terapeutyczne (MAP), stosunek I:E, maks. ciśnienie wdechowe (PEEP), wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów zasilających, informacja na temat sposobu inicjacji wdechu – spontaniczny pacjenta lub wymuszony, oraz przecieków powietrza (przy zastosowaniu obwodu z portem wydechowym) |  |
|  | Zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego min. Ciśnienie 3 bar do 5,5 bar |  |
|  | Płynnie regulowane stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100% |  |
|  | Tryby pracy: PAC, VC, SIMV, PC-SIMV, PS, CPAP, ACV. |  |
|  | Hybrydowy tryb wentylacji z jednoczesnym automatycznym dostosowaniem ciśnień wdechowych (PS) i automatycznym doborem ciśnień wydechowych w celu eliminacji zaburzeń oddychania o charakterze obturacyjnym typu bezdech, spłycenie oddechu, chrapanie ( auto – PEEP) |  |
|  | Możliwość nastawy czasu liniowego narastania ciśnienia ( funkcja typu RAMP) w zakresie 5 - 45 min ułatwiającego zaśnięcie pacjenta |  |
|  | Objętość oddechowa (Vt) – minimalny zakres 50-2000 ml. Możliwość włączenia funkcji westchnienia |  |
|  | Min. częstość oddychania 5-60 oddech/min |  |
| V | Wyposażenie dla respiratora : |  |
|  | Jednorazowy obwód z zastawką aktywną i linią proksymalną – 10 sztuk Jednorazowy obwód pasywny z portem wydechowym – 10 sztuk |  |
|  | Respirator w zestawie z wózkiem transportowym min. blokada dwóch kół i koszykiem na akcesoria oraz możliwością montażu butli tlenowej |  |
|  | Respirator w zestawie z butlą tlenową min. 2l i reduktorem system AGA |  |
|  | Wąż tlenowy min. 2m z końcówką AGA |  |
| VI | Wymagania dodatkowe dla w/w urządzeń |  |
|  | Dostawca posiada autoryzację producenta na sprzedaż i serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. (dokumenty należy załączyć do oferty). |  |
|  | Instalacja całego systemu w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniami) |  |
|  | Dostawca dostarczy dokumenty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku. |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, zakończone wystawieniem imiennych certyfikatów |  |
|  | Szkolenie przypominające personelu w zakresie obsługi urządzeń przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, nie później niż w okresie 12 miesiące od daty zakupu. |  |
|  | Dołączyć katalog, folder z zaznaczeniem stron na potwierdzenie parametrów technicznych sprzętu |  |
| VII | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy uwzględniająca wszystkie uszkodzenia łącznie z uszkodzeniami mechanicznymi |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty zakupu |  |
|  | W przypadku zgłoszenia usterki naprawa nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia |  |
|  | Możliwość maksymalnie 3 awarii o tych samych objawach w przypadku wystąpienia czwartej awarii wymiana aparatu na nowy |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne będą wykonywane bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta w jednostce Zamawiającego. (Załączyć zalecenia producenta) |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do

występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.