Załącznik nr 1.3 do SIWZ do zadania nr 3

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA / SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wymagane parametry) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| 1. | System do 24 godzinnej rejestracji RR i EKG metodą Holtera | 1 |  |
| Producent……………………………………………… |  | Model……………………………………………… |  |
| l.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) oraz nr strony z katalogu |  |
| I | System do monitorowania ciśnienia krwi |  |  |
|  | Metoda pomiaru oscylometryczna |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego |  |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu ciągłego zapisu: 24, 27, 48 oraz 51 godz. |  |  |
|  | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie |  |  |
|  | Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów (z dokładnością do 1 min). |  |  |
|  | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu |  |  |
|  | Tryby pracy administratora i użytkowników systemu |  |  |
|  | Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem |  |  |
|  | Menu i raporty w języku polskim |  |  |
|  | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG i komputerową spirometrię |  |  |
| II | Rejestrator ciśnienia krwi – 3 sztuki |  |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny USB (światłowód o szybkości transmisji min. 115200bit/s) |  |  |
|  | Pomiar na żądanie |  |  |
|  | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą |  |  |
|  | Przycisk informacji o pobraniu leku |  |  |
|  | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta |  |  |
|  | Różne średnice rękawów min. 3 rodzaje (podać jakie) |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD w rejestratorze |  |  |
|  | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania |  |  |
|  | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA |  |  |
|  | Waga bez akumulatorów max. 190g |  |  |
|  | Maksymalne rozmiary rejestratora: 98 x 69 x 29 mm |  |  |
|  | W zestawie z rejestratorem futerał z paskiem, mankiet standardowy, osiem akumulatorów, ładowarka akumulatorów, walizka |  |  |
| III | Rejestrator EKG 3 –kanałowy 7 sztuk |  |  |
| 1. | Rejestrator 3-kanałowy |  |  |
| 2. | Zapis danych w trybie 3-kanałowym z 5 odprowadzeń. |  |  |
| 3. | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta |  |  |
| 4. | Możliwość uruchomienia badania z wpisaniem danych pacjenta i parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze bez udziału komputera |  |  |
| 5. | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta |  |  |
| 6. | Częstotliwość próbkowania min. 2000Hz przy rozdzielczości zapisu min. 24 bity. |  |  |
| 7. | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz |  |  |
| 8. | Czas ciągłego zapisu min. do 2 dni |  |  |
| 9. | Zapis danych na karcie pamięci typu SD |  |  |
| 10. | Detekcja pracy stymulatora |  |  |
| 11. | Wyświetlacz LCD w rejestratorze z podglądem sygnału EKG |  |  |
| 12. | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD |  |  |
| 13. | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon) |  |  |
| 14. | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA |  |  |
| 15. | Waga rejestratora z bateriami max. 138g |  |  |
| 16. | Maksymalne rozmiary rejestratora: 102 x 62 x 24 mm |  |  |
| 17. | W zestawie z rejestratorem instrukcja obsługi w języku polskim, kabel pacjenta, dwie karty pamięci, cztery akumulatory AA, futerał z trzema paskami dla pacjenta |  |  |
| IV | Oprogramowanie holtera EKG |  |  |
|  | Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi |  |  |
|  | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń. |  |  |
|  | Narzędzie graficzne do ręcznego rozdzielenia morfologii |  |  |
|  | Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz: - Analiza HRV wraz z trendami HRV - Analiza obniżenia i nachylenia odcinka ST - Analiza QT i QTc - Analiza PQ - Analiza fizycznej aktywności fizycznej pacjenta - Detekcja i zaawansowana analiza kardiostymulatorów |  |  |
|  | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg i stronicowym |  |  |
|  | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta. |  |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD i bezprzewodowa |  |  |
|  | Menu programu i raporty w języku polskim |  |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu |  |  |
|  | Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem sprzętowym i hasłem |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania |  |  |
|  | Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych |  |  |
|  | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność |  |  |
|  | Możliwość zmiany szaty graficznej w programie |  |  |
|  | Możliwość zmiany ilości, rozmiaru i położenia wyświetlanych okien w programie |  |  |
|  | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności. |  |  |
|  | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów. |  |  |
|  | Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami. |  |  |
|  | Trendy oraz podział czasowy rytmu podstawowego i wzorów arytmii. |  |  |
|  | Analiza fizycznej aktywności pacjenta przy pomocy czujnika w rejestratorze |  |  |
|  | Analiza czasowa statystyk aktywności pacjenta w podziale godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność |  |  |
|  | Trend aktywności pacjenta |  |  |
|  | Podgląd wartości granicznych PQ. |  |  |
|  | Analiza czasowa wartości PQ w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta. |  |  |
|  | Podział czasu na zdarzenia PQ i alarmy. |  |  |
|  | Obrazowanie zespołów QRS w formie Relief i Waterfall |  |  |
|  | Detekcja impulsów stymulatora. Rozróżnienie pomiędzy stymulację przedsionkową, komorową, dwujamową, pobudzeń zsumowanych i rzekomo zsumowanych. |  |  |
|  | Histogram odstępów pomiędzy impulsów stymulatora do najbliższego pobudzenia. Badanie ilości impulsów przedsionkowych i komorowych. Badanie czasu aktywacji komór po impulsie. Możliwość przeglądu pobudzeń w wybranymi odstępami i-R |  |  |
|  | Histogram odstępów pomiędzy pobudzeniem a impulsem stymulatora. Badanie bazowego rytmu stymulatora. Możliwość przeglądu pobudzeń w wybranymi odstępami R-i. |  |  |
|  | Histogram odstępów pomiędzy impulsami stymulatora. |  |  |
|  | Czas trwania zdarzeń PCM oraz alarmów w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność. |  |  |
|  | Trendy oraz podział czasu na zdarzenia PCM oraz alarmy. |  |  |
|  | Histogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV |  |  |
|  | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. |  |  |
|  | Trendy wartości HRV |  |  |
|  | Podgląd i nawigacja do wartości granicznych ST |  |  |
|  | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG. |  |  |
|  | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. |  |  |
|  | Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia. |  |  |
|  | Analiza czasowa wartości nachylenia ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. |  |  |
|  | Trendy i podział czasu nachylenia ST. |  |  |
|  | Podgląd i nawigacja do wartości granicznych QT. |  |  |
|  | Interaktywny histogram odstępów QT. |  |  |
|  | Interaktywny histogram skorygowanych odstępów QTc. |  |  |
|  | Analiza czasowa wartości QT/QTc w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta. |  |  |
|  | Wykres wartości/zdarzeń QT/QTc. |  |  |
|  | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG i komputerową spirometrię |  |  |
| V | Zestaw komputerowy |  |  |
|  | Zestaw komputerowy dedykowany do obsługi zainstalowanego oprogramowania holterowskiego. |  |  |
| VI | Drukarka laserowa monochromatyczna |  |  |
| 1. | Prędkość drukowania A4 -38 str./min. |  |  |
| 2. | Czas uzyskania pierwszej strony wydruku mono- Maks. 5 sekund |  |  |
| 3. | Maks. pobór mocy - 900 W |  |  |
| 4. | Pamięć - 64MB |  |  |
| 5. | Procesor - Min. 330MHz |  |  |
| 6. | Podajniki papieru - 1 x 250-arkuszy (80g/m), 1 x 100-arkuszy podajnik ręczny |  |  |
| 7. | Drukowanie dwustronne - Automatyczny moduł druku dwustronnego |  |  |
| 8. | Język drukarki - Epson FX, IBM Pro Printer, PCL5, PCL6, PS3 |  |  |
| 9. | Rozdzielczość - 1200 x 1200 dpi |  |  |
| 10. | Komunikacja/Interfejsy - USB 2.0 device, USB 2.0 host, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |  |  |
| 11. | Obsługiwane protokoły sieciowe - TCP/IP v4 oraz v6, LDAP |  |  |
| 12. | Obsługiwane systemy operacyjne (sterowniki dostarczone na nośniku CD/DVD) -Windows®2000/XP/Vista/7/8/Server 2003/Server2008/Server2012, MAC OS 10.4 |  |  |
| 13. | Obsługiwane tonery (minimalna ilość stron) - 12000 stron |  |  |
| VII | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Dostawca posiada dokumenty potwierdzające autoryzację producenta w zakresie sprzedaży i prowadzenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. (dokumenty należy załączyć do oferty). |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa wraz z aparatem ) |  |  |
|  | Dostawca dostarczy dokumenty wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku), (dokumenty należy załączyć do oferty). |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, zakończone wystawieniem imiennych certyfikatów |  |  |
|  | Szkolenie przypominające w zakresie obsługi urządzenia przeprowadzone w siedzibie zamawiającego nie później niż w okresie 12 m-cy od daty zakupu. |  |  |
|  | Dołączyć katalog, folder z zaznaczeniem stron na potwierdzenie parametrów technicznych sprzętu |  |  |
| VIII | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty zakupu |  |  |
|  | W przypadku zgłoszenia usterki / awarii naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia |  |  |
|  | W przypadku braku możliwości naprawy w ciągu 5 dni roboczych dostawca zapewni sprzęt zastępczy o takich samych parametrach. |  |  |
|  | W cenie dostawy w okresie gwarancji przeglądy dokonywane zgodnie z zaleceniami producenta w siedzibie zamawiającego. |  |  |
|  | 3 krotne wystąpienie awarii o tych samych objawach powoduje wymianę sprzętu na nowy. |  |  |
|  | Przeglądy pogwarancyjne wykonywane w jednostce Zamawiającego zgodnie z zaleceniami producenta. |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do

występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.