Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. Nici chirurgiczne, syntetyczne, monofilamentowe, wchłanialne, barwione, zbudowane z  polidioksanonu. Podtrzymywanie tkankowe 60%-80%  po 14 dniach. Okres wchłaniania 182-238 dni.  CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki (USP) | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 6/0 | 2x11-13 | 3/8 koła | okrągła | - | 45-70 | 576 |
| 2 | sasz. | 6/0 | 2x11-13 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-90 | 576 |
| 3 | sasz. | 5/0 | 2x17 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-90 | 540 |
| 4 | sasz. | 4/0 | 16 | 3/8 koła | tnąca, odwrotnie tnąca | - | 45-70 | 48 |
| 5 | sasz. | 4/0 | 2x17 | 1/2 koła | okragła | - | 70-90 | 252 |
| 6 | sasz. | 4/0 | 20-22 | 1/2 koła | okrągła-rozwarstwiajaca | - | 70-75 | 360 |
| 7 | sasz. | 4/0 | 2x22 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-90 | 288 |
| 8 | sasz. | 4/0 | 2x26 | 1/2 koła | okrągła-rozwarstwiajaca | - | 70-90 | 180 |
| 9 | sasz. | 4/0 | 30-31 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-75 | 432 |
| 10 | sasz. | 3/0 | 22 | 1/2 koła | okrągła |  | 70-75 | 432 |
| 11 | sasz. | 3/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-75 | 396 |
| 12 | sasz. | 3/0 | 2x30-31 | 1/2 koła | okrągła |  | 90 | 504 |
| 13 | sasz. | 2/0 | 2x26 | 1/2 koła | okrągła-rozwarstwiająca |  | 70-90 | 288 |
| 14 | sasz. | 0 | 30-31 | 1/2 koła | okrągła |  | 70-75 | 144 |
| 15 | sasz. | 1 | 40 | 1/2 koła | okragła lub okrągła wzmocniona | - | 150; pętla | 24 |
| 16 | sasz. | 1 | 48-50 | 1/2 koła | okragła tępa lub okrągła przeciwzakłuciowa | - | 150; pętla | 480 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki po jednej saszetce z poz. 1- 16.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość, krzywizna i przekrój igły; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce.

4. Zamawiający wymaga aby nić cechowała się brakiem trwałych załamań.

5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 2 saszetki do pozycji 1,12.

Zadanie nr 2.  Nić chirurgiczna, pleciona z pojedynczych włókien jedwabnych, niewchłanialna o dobrych właściwościach węzła i stopniowej utracie wytrzymałości na rozciągnie szwu, impregnowana mieszaniną woskiem. Do operacji okulistycznych. CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki (USP) | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 6/0 | 2x10-11 | 3/8 koła | szpatułka/igła lancetowa | - | 45 | 120 |
| 2 | sasz. | 5/0 | 16 | 3/8 koła | szpatułka/igła lancetowa | - | 75 | 72 |
| 3 | sasz. | 0 | 30 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 | 120 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki po jednej saszetce z poz. 1- 3.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość, krzywizna i przekrój igły; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce.

4.  Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 1 saszetce do pozycji 1.

Zadanie nr 3.  Nić chirurgiczna, pleciona z pojedynczych włókien jedwabnych, niewchłanialna o dobrych właściwościach węzła i stopniowej utracie wytrzymałości na rozciągnie szwu, impregnowana silikonem. Do operacji urologicznych. CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki (USP) | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 2/0 | 26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 | 420 |
| 2 | sasz. | 2/0 | 26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 45 | 1608 |
| 3 | sasz. | 0 | 45 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 | 72 |
| 4 | sasz. | 0 | 26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca lub tnąca kosmetyczna | - | 75 | 180 |
| 5 | sasz. | 0 | 48 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 | 360 |
| 6 | sasz. | 1 | 39 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 | 24 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki po jednej saszetce z poz. 1- 6.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość, krzywizna i przekrój igły; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce.

4.  Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 2 saszetki do pozycji 2.

Zadanie nr 4. Nić chirurgiczna monofilamentowa, wchłanialna, wykonana z syntetycznego poliestru zbudowanego z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu. Całkowita utrata pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie po 21 dniach od wszczepienia. Wytrzymałość węzła: nie mniej niż 50%-60% w 5 dni od wszczepienia i nie mniej niż 20 %- 30 % w 10 dni od wszczepienia. Całkowita wchłanialność do 56 dni. Do operacji urologicznych. CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki (USP) | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 3/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła | - | 75 barwiona | 76 |
| 2 | sasz. | 3/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła | - | 75 bezbarwna | 180 |
| 3 | sasz. | 2/0 | podwójna jedna 26 i druga 27 | 26 mm - 1/2 koła, 27 mm - 5/8 koła | okrągła | - | 75 | 252 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki po jednej saszetce z poz. 1- 3.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość, krzywizna i przekrój igły; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce.

4. Zamawiający wymaga aby nić cechowała się brakiem trwałych załamań.

5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 2 saszetki do pozycji 3.

.

Zadanie nr 5. Implanty stosowane do zaopatrywania ubytków w powłokach brzusznych i czasowego ich zamknięcia. CPV 33.14.11.20-7

| L. p. | Określenie przedmiotu zamówienia | rozmiar /cm/ | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant (siatka) do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątny, niewchłanialny, niebarwiony, wykonany ze 100% polipropylenu monofilamentowego z mikroporami gramatura 80-106 g/m2 | 8 x 12 | 180 |
| 2 |  | 15 x 15 | 40 |
| 3 |  | 30 x 30 | 30 |
| 4 | Implant (siatka) do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątny, częściowo wchłaniany, wykonany z wchłanialnego poliglekapronu o czasie wchłaniania 84-120 dni, gramatura 30-50 g/m2 po wchłonięciu poliglekapronu | 8 x 13 | 30 |
| 5 |  | 15 x 15 | 12 |
| 6 |  | 30 x 30 | 3 |
| 7 | Implant (siatka) kompozytowy wewnątrzotrzewnowy, antyadhezyjny pokryty warstwą nieprzylegajacą, umożliwiająca położenia bezpośrednio na jelita bez ryzyka zrostów | 20 x 15 lub 22 x 15 x 10 (beczka) | 3 |
| 8 |  | 27,4-30 x 30-35 lub 30 x 30 x 20 (beczka) | 3 |

1.W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 1 saszetce do pozycji 1, 4.

*Za wyrób równoważny uważa się wyrób posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy, tak samo dawkowany i mający te same wskazania do stosowania.