Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Wymagane parametry graniczne dla zadania 2:

Nowy zestaw komputerowy wraz z monitorem, projektorem multimedialnym oraz ekranem.

| Lp. | Sprzęt |  | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komputer |  | 3 |
| Producent: |  |  | Model: |
| Nazwa komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne komputera | Potwierdzenie wymagań lub Parametry oferowane |
| Typ |  | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |
| Zastosowanie |  | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor |  | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4900 punktów (załączyć wydruk https://www.cpubenchmark.net ze strony nie starszy niż 08/05/2015) |  |
| Pamięć operacyjna RAM |  | 4GB (1x4096MB) DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 16GB, min. jeden slot wolny |  |
| Parametry pamięci masowej |  | Min. 500 GB SATA 7200 obr./min |  |
| Wydajność grafiki |  | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM,dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB; obsługująca rozdzielczości: 3840x2160 @ 60Hz (cyfrowo) 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) 4096x2304 @ 24Hz (cyfrowo) 1920x1200 @ 60Hz (analogowo i cyfrowo) |  |
| Wyposażenie multimedialne |  | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |  |
| Obudowa |  | Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne pełnych wymiarów [nie dopuszcza się wnęk typu slim ] i 2 szt 3,5” wewnętrzne, Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5” Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 97cm i objętości 27 litrów, waga max 10 kg, Zasilacz o mocy max. 290W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - uszkodzenie złączy PCIe, płyty głównej - uszkodzenie kontrolera Video - uszkodzenie dysku twardego - awarię BIOS’u - awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji, Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |  |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami |  | Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony) |  |
| Bezpieczeństwo |  | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność : - sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, - test procesora [ min. cache ] - test pamięci, - test wentylatora dla procesora - test wentylatora dodatkowego - test napędu - test portów USB - test dysku twardego - test podłączonych kabli. |  |
| Wirtualizacja |  | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |  |
| BIOS |  | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, - ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, - pojemności zainstalowanego dysku twardego - rodzajach napędów optycznych - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, - tylko portów USB 2.0 znajdujących się na przodzie obudowy - tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne, - wszystkich portów znajdujących się na panelu tylnym z zachowaniem min. 2 aktywnych na panelu przednim. - tylko dwa porty USB 2.0 aktywne na panelu tylnym, wszystkie pozostałe nieaktywne - tylko cztery porty USB 2.0 aktywne na panelu tylnym, wszystkie pozostałe nieaktywne - tylko porty USB 2.0 aktywne, porty USB 3.0 nieaktywne - tylko porty USB 3.0 aktywne, porty USB 2.0 nieaktywne |  |
| Certyfikaty i standardy |  | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |  |
| Ergonomia |  | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 20 dB (załączyć oświadczenie producenta sprzętu) |  |
| Warunki gwarancji |  | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta |  |
| Wsparcie techniczne producenta |  | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |  |
| Wymagania dodatkowe |  | System operacyjny klasy desktop musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych, 2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru w czasie instalacji – w tym Polskim i Angielskim, 3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, 4. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, 9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, 10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, 11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, 18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 19. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. 20. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 21. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 22. Obsługa standardu NFC (near field communication), 23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 25. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 26. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty z certyfikatami (smartcard), c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 27. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 28. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, 29. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 30. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 31. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, 32. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 33. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, 34. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 35. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 36. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, 37. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, 38. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 39. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 40. Udostępnianie modemu, 41. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, 42. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, 43. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), 44. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 45. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, 46. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 47. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. 48. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych 49. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 50. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. Wbudowane porty: A1. min. 1 x VGA, A2. min. 1 x DisplayPort v1.2, A3. min. 10 portów USB; 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 2 porty USB 3.0; min. 2 porty USB 2.0 z przodu obudowy i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. A4. porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. . A5. Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe np. kartę WiFi a/b/g/n A6. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, A7. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : A8. Min. 1 złącze PCI Express x16 Gen.2 A9. min. 3 wolne złącza PCI Epress x 1 A10. min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, A11. min. 3 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; A12. Klawiatura USB w układzie polski programisty A13. Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) A14. Nagrywarka DVD +/-RW A15. Opakowanie musi byc wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. |  |

| Lp. | Sprzęt |  | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor |  | 3 |
| Producent: |  |  | Model: |
| Nazwa komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora | Potwierdzenie wymagań lub Parametry oferowane |
| Typ ekranu |  | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 21,5” (16:9) |  |
| Rozmiar plamki |  | 0,248 mm |  |
| Jasność |  | 250 cd/m2 |  |
| Kontrast |  | Typowy 1000:1 |  |
| Kąty widzenia (pion/poziom) |  | 160/170 stopni |  |
| Czas reakcji matrycy |  | max 5ms (od czerni do bieli) |  |
| Rozdzielczość maksymalna |  | 1920 x 1080 przy 60Hz |  |
| Częstotliwość odświeżania poziomego |  | 30 – 83 kHz |  |
| Częstotliwość odświeżania pionowego |  | 56 – 76 Hz |  |
| Color Gamut |  | 84% (CIE 1976) 72% (CIE 1931) |  |
| Zyżycie energii |  | Normalne działanie 19W (typowe), 30W (maksymalne), tryb wyłączenia aktywności mniej niż 0,5W |  |
| Powłoka powierzchni ekranu |  | Antyodblaskowa utwardzona |  |
| Podświetlenie |  | System podświetlenia LED |  |
| Bezpieczeństwo |  | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą |  |
| Waga bez podstawy |  | Maksymalnie 2,75 kg |  |
| Waga z podstawą + kable |  | Maksymalnie 3,85 kg |  |
| Wymiary z podstawą |  | Wysokość : max. 397 mm Szerokość : max. 514 mm Głębokość : max. 166 mm |  |
| Zakres regulacji Tilt |  | Wymagany |  |
| Kolor obudowy |  | czarny |  |
| Złącze |  | 15-stykowe złącze D-Sub, DVI-D (HDCP) |  |
| Gwarancja |  | 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
| Certyfikaty |  | TCO , ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.0 Wymagane dokumenty dołączyć do oferty |  |
| Inne |  | Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników producenta monitora |  |

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 3. | Przełącznik sieciowy | 1 |
| Producent: |  | Model: |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne przełącznika sieciowego | Potwierdzenie wymagań lub Parametry oferowane |
| 1 | Przełącznik posiadający 48 portów 1G 10/100/1000BASE-T oraz dodatkowo 4 porty Gigabit Ethernet SFP |  |
| 2 | Przełącznik musi posiadać wsparcie Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az na wszystkich portach 10/100/1000BASE-T |  |
| 3 | Wysokość urządzenia 1U |  |
| 4 | Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz 230V AC. |  |
| 5 | Przełącznik musi posiadać możliwość realizacji redundancji zasilania poprzez instalację wewnętrznego lub zewnętrznego dodatkowego zasilacza. |  |
| 6 | Przełącznik musi posiadać wymienny zestaw wentylatorów zapewniających chłodzenie przód-tył. |  |
| 7 | Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 188 Gb/s |  |
| 8 | Szybkość przełączania min. 139 Milionów pakietów na sekundę |  |
| 9 | Przełącznik wyposażony w porty pozwalające na zbudowanie stosu urządzeń zapewniających wydajność łączenia w stos min. 80 Gb/s |  |
| 10 | Możliwość łączenia do 8 przełączników w stos |  |
| 11 | Tablica MAC adresów min. 64k |  |
| 12 | Pamięć operacyjna: min. 1GB pamięci DRAM |  |
| 13 | Pamięć flash: min. 4GB pamięci Flash |  |
| 14 | Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094 |  |
| 15 | Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci |  |
| 16 | Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) |  |
| 17 | Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad |  |
| 18 | Obsługa Quality of Service - IEEE 802.1p - DiffServ - 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym |  |
| 19 | Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB |  |
| 20 | Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) |  |
| 21 | Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora. |  |
| 22 | Wbudowany DHCP Serwer i klient |  |
| 23 | Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware |  |
| 24 | Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash |  |
| 25 | Możliwość monitorowania zajętości CPU |  |
| 26 | Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) |  |
| 27 | Obsługa Wirtualnych Routerów - możliwość uruchomienia oddzielnych procesów protokołu dynamicznego routingu z oddzielnymi tablicami. Możliwość użycia tych samych podsieci w różnych wirtualnych routerach. |  |
| 28 | Wbudowany dodatkowy port Gigabit/ Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management |  |
| 29 | Wbudowany port USB pozwalający na łatwe przenoszenie konfiguracji oraz oprogramowania przełącznika |  |
| 30 | Obsługa Routingu IPv4 - Sprzętowa obsługa routingu IPv4 – forwarding - Pojemność tabeli routingu min. 12 tys. wpisów - Routing statyczny - Obsługa routingu dynamicznego IPv4 - RIPv1/v2 - OSPFv2 – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania - Policy Based Routing dla IPv4 - Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv4 |  |
| 31 | Obsługa Routingu IPv6 - Sprzętowa obsługa routingu IPv6 – forwarding - Pojemność tabeli routingu min. 6 tys. wpisów - Routing statyczny - Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 - RIPng - OSPF v3 – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania - Obsługa 6to4 (RFC 3056) - Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1) - Obsługa MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2) - Policy Based Routing dla IPv6 - Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv6 Opcja IPv6 Router Advertisement dla DNS - RFC 6106 |  |
| 32 | Obsługa Multicastów - Statyczne przyłączenie do grupy multicast - Filtrowanie IGMP - Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR - Obsługa IGMP v1 (RFC 1112) - Obsługa IGMP v2 (RFC 2236) - Obsługa IGMP v3 (RFC 3376) - Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping |  |
| 33 | Bezpieczeństwo - Obsługa Network Login - IEEE 802.1x - RFC 3580 - Web-based Network Login - MAC based Network Login - Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) - Możliwość integracji funkcjonalności Network Login z systemem NAC (Network Access Control) - Obsługa funkcjonalności CoA pozwalającej na wymuszenie reauthentykacji dołączonego klienta z systemu NAC - Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login - Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x - Obsługa funkcjonalności Kerberos snooping - przechwytywanie autoryzacji użytkowników z wykorzystaniem protokołu Kerberos - Obsługa Identity Management - Wbudowana obrona procesora urządzenia przed atakami DoS - Obsługa TACACS+ (RFC 1492) - Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) - Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) - RADIUS and TACACS+ per-command Authentication - Bezpieczeństwo MAC adresów - ograniczenie liczby MAC adresów na porcie - zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie - możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan - Możliwość wyłączenia MAC learning - Obsługa SNMPv1/v2/v3 - Klient SSH2 - Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS - Networks Ingress Filtering RFC 2267 - SYN Attack Protection - Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania - Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 - Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska - Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6 - Protokół – np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. - Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP - Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP - Identyfikator sieci VLAN – VLAN ID - Flagi TCP - Obsługa fragmentów - Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika - Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI. – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania - Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP - Obsługa DHCP Option 82 - Obsługa Gratuitous ARP Protection - Obsługa Trusted DHCP Server - Obsługa DHCP Snooping - Obsługa DHCP Secured ARP/ARP Validation - Obsługa powyższych funkcji IP Security na portach Network Login IEEE 802.1x - Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych z kwantem 8 kb/s |  |
| 34 | Bezpieczeństwo sieciowe - Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego - Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) - możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania - Obsługa redundancji routingu VRRP na dwóch urządzeniach agregacyjnych pracujących w ramach MLAG w trybie Active-Active (obydwa urządzenia przeprowadzają routing) - możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania - Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D - Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w - Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s - Obsługa PVST+ - Obsługa EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching) RFC 3619 - Obsługa G.8032 - Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – 128 grup po 8 portów - Obsługa MLAG - połączenie link aggregation do dwóch niezależnych przełączników. - Obsługa LACP w ramach MLAG |  |
| 35 | Zarządzanie - Obsługa synchronizacji czasu SNTP v4 (Simple Network Time Protocol) - Obsługa synchronizacji czasu NTP - Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 - Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół http i https - Możliwość zarządzania poprzez protokół XML - Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 - SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 - Ping dla IPv4 / IPv6 - Traceroute dla IPv4 / IPv6 - Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów - Sprzętowa obsługa sFlow - Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757) - Obsługa RMON2 (RFC 2021) |  |
| 36 | Inne - Obsługa skryptów CLI - Wsparcie OpenFlow – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania - Obsługa AVB (Audio Video Bridging) – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania - Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI - Możliwość edycji skyptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych) - Możliwość uruchamiania skryptów - Ręcznie - O określonym czasie lub co wskazany okres czasu - Na podstawie wpisów w logu systemowym - Dożywotnia gwarancja producenta z możliwym ograniczeniem do 5 lat od zaprzestania produkcji danego modelu - Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnego sprzętu gotowego do użycia z wszystkimi niezbędnymi elementami (np. kable zasilające, moduły wiatraków itp.). |  |

| Lp. | Sprzęt |  | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Projektor multimedialny |  | 1 |
| Producent: |  |  | Model: |
| Nazwa komponentu |  | Wymagane minimalne parametry projektora multimedialnego | Potwierdzenie wymagań lub Parametry oferowane |
| Typ |  | DLP konstrukcja bez filtra |  |
| Pobór mocy |  | Maksymalnie 335W |  |
| Rozdzielczość |  | 1920x1080 pikseli |  |
| Jasność maks. |  | 4000 Ansi Lumenów |  |
| kontrast |  | 10 000:1 |  |
| Obiektyw |  | F=2.4-3.2 f=18-30.06mm |  |
| Współczynnik projekcji |  | 1,2-2,1:1 |  |
| Odległość projekcji |  | 0,8-13m |  |
| Czas życia lampy |  | 8000 godzin |  |
| złącza |  | 2xHDMI, D-SUB, 1xRCA D-SUB 1x3.5mm minijack, 1xRCA stereo (wej. audio) 1x3,5mm minijack (wyj. audio) 1x3,5mm minijack (wej. Mikro.) 2xTYPE A, 1x TYPE B (USB) mini DIN 3 pin (synch. 3D) RJ45 |  |
| Pozostałe |  | - Programowa korekcja geometryczna: TAK - Możliwość podłączenia opcjonalnego modułu WI-Fi: TAK poprzez złącze USB - Możliwość przesyłania sygnału wideo przez USB: TAK - Waga maksymalna: 3,7KG - Korekcja koloru ściany - Głośnik: TAK 20W - Dołączone oprogramowanie do zarządzania przez siec LAN (Możliwość pobrania z sieci) - Korekcja zniekształceń trapezowych: Pionowa +/- 30 stopni, Pozioma +/- 25 stopni - Gwarancja: projektor 3 lata; Źródło światła 6 miesięcy 1000 godzin |  |
| Gwarancja |  | Projektor 3 lata, Żródło światła 6 m-c 1000 h |  |

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 5. | Ekran projekcyjny | 1 |
| Producent: |  | Model: |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry ekranu projekcyjnego | Potwierdzenie wymagań lub Parametry oferowane |
| 1. | Montaż ścienny i sufitowy |  |
| 2. | Przekątna obrazu 134” (minimum) |  |
| 3. | Obszar obrazu 300 x 227,5 cm (minimum) |  |
| 4. | Format obrazu 16:10 |  |
| 5. | Materiał projekcyjny : współczynnik odbicia światła 1.0 |  |
| 6. | Obudowa koloru białego wykonana z metalu |  |
| 7. | Waga 14,5kg (maksimum) |  |
| 8. | Naścienny przełącznik sterujący w zestawie |  |
| 9. | Pilot do sterowania bezprzewodowego w zestawie |  |
| 10 | Gwarancja min 2 lata |  |

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 6. | Uchwyt projektora | 1 |
| Producent: |  | Model: |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry uchwytu projektora | Potwierdzenie wymagań lub Parametry oferowane |
| 1 | zestaw obejmujący: płytę montażową sufitową, kolumnę teleskopową, mocowanie projektora |  |
| 2 | możliwość szybkiego montażu demontażu uchwytu projektora |  |
| 3 | zakres regulacji wysokości: od 31.5" - 53.1" (80 - 135 cm) |  |
| 4 | możliwość mikro-regulacji pozycji projektora |  |
| 5 | obciążenie dopuszczalne 25 lbs (11.34 kg) |  |

POUCZENIE: W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

....................................…….		…………………………..……………………………………………

(miejscowość, data)                                (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)