Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. Elektrody EKG dla dzieci i dorosłych.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość sztuk w skali 24 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda EKG na piance w rozmiarze 42mmx36mm, sensor Ag/AgC wraz z elementem mocującym o średnicy nie mniejszej niż 9mml, z żelem hypoalergicznym, samoprzylepna, owalna, z języczkiem ułatwiającym odklejanie, jednorazowego użytku. | 20 000 |
| 2. | Elektroda EKG na piance w rozmiarze 45mmx42mm, sensor Ag/AgCl wraz z elementem mocującym o średnicy nie mniejszej niż 9mm, z żelem hypoalergicznym, samoprzylepna, owalna, z języczkiem ułatwiającym odklejanie, jednorazowego użytku | 405 000 |
| 3. | Elektroda do badań EKG, sensor Ag/AgCl wraz z elementem mocującym o średnicy nie mniejszej niż 9mm, średnica 50mm, włóknina porowata, żel stały, samoprzylepna, jednorazowego użytku | 70 000 |
| 4. | Elektroda EKG na piance, sensor Ag/AgCl wraz z elementem mocującym o średnicy nie mniejszej niż 9mm, średnica 50mm, żel ciekły, samoprzylepna, owalna, z języczkiem ułatwiającym odklejanie, jednorazowego użytku. | 9 000 |
| 5. | Elektroda do badań EKG dla dzieci, sensor Ag/AgCl wraz z elementem mocującym o średnicy nie mniejszej niż 9mm, elektroda o średnicy 30 mm, żel stały, pianka, | 50 000 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 2. Elektrody neutralne do diatermii, kable do elektrody neutralnej do diatermii.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość sztuk w skali 24 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda neutralna jednorazowego użytku dla dzieci i dorosłych, dzielona, z pasem okalającym do diatermii typu: ERBE, EMED | 10 000 |
| 2. | Kabel do elektrody neutralnej jednorazowego użytku do diatermii typu: ERBE, EMED | 10 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 3. Jednorazowe zestawy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia z okablowaniem

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość zestawów w skali 24 m-cy |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linie pomiarowe jednorazowego użytku z przetwornikami 1–kanałowymi: Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h. Dwudzielna komora kroplowa z zatrzymującym powietrze filtrem hydrofilnym z membraną 15 µm, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do obiegu przetwornika. Częstotliwość własna przetwornika 200Hz. Połączenie z kablem interfejsowym PINOWE, wodoszczelne. Układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek . Wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi (czułość, liniowość, stabilność zera). Wysoka odporność na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujących . Konfiguracja zestawu: 1x przetwornik ciśnienia, 2 x kranik trójdrożny czerwony, 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty 125 cm, 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty 20 lub 30 cm, 1 x linia płucząca. | 1 900 |  |
| 2. | Linie pomiarowe jednorazowego użytku z przetwornikami 2–kanałowymi: Podwójny przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h . Dwudzielna komora kroplowa z zatrzymującym powietrze filtrem hydrofilnym z membraną 15 µm, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do obiegu przetwornika . Częstotliwość własna przetwornika 200Hz. Połączenie z kablem interfejsowym PINOWE, wodoszczelne. Układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek. Wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi (czułość, liniowość, stabilność zera). Konfiguracja zestawu: 2x przetwornik ciśnienia, 4x kranik trójdrożny (czerowny + niebieski), 2 x dren ciśnieniowy 20 cm (czerwony i niebieski), 2 x dren ciśnieniowy 125 cm (czerwony i niebieski), 2 x linia płucząca . | 200 |  |
| 3. | Płytka z uchwytem na przetworniki, do pionowego zamocowania na stojaku do infuzji |  | 20 |
| 4. | Kable interfejsowe zapewniające kompatybilne, szybkie i łatwe łączenie linii pomiarowych. Ilość kabli do danego typu monitorów będących na wyposażeniu oddziałów: |  |  |
|  | Monitor Beneview – Mindray – 36 sztuk* | 74 |  |
|  | Monitor Infinity Delta – Drager – 18 sztuk* |  |  |
|  | Monitor PM 9000 – Mindray – 6 sztuk* |  |  |
|  | Monitor PM 6000 – Mindray – 4 sztuki* |  |  |
|  | oraz dodatkowo 10 sztuk** do wybranego przez Zamawiającego monitora |  |  |

* dostarczone wraz z pierwszą dostawą przetworników

**  w zależności od potrzeb, w terminie i ilościach wskazanych przez Zamawiającego

Uwaga: Przedmiot zamówienia z zadania nr 3 musi znajdować się w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie, przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu znajdowało się czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja dotycząca terminu przydatności. Ponadto wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do wymiany na swój koszt kabli interfejsowych w przypadku wadliwego działania, bez widocznych cech uszkodzeń mechanicznych.