Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI

| L.p. | Wymagane parametry/warunki | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Zestawy do zamykania drożnego otworu owalnego |  |  |
| 1. | Okluder o konstrukcji plecionej nitinolowej, umożliwiającej wykonanie badania NMR |  |
| 2. | Możliwość zamknięcia drożnych otworów owalnych różnego typu (z różną długością kanałów, z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej) |  |
| 3. | W przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę |  |
| 4. | Dostępność okluderów o średnicach dysku prawostronnego: 18mm, 25mm, 30mm, 35mm |  |
| 5. | Dostępność systemów dostarczających (delivery system) |  |
| 6. | Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające /delivery sheat/ o wielkości: Dla implantów o średnicach dysku prawostronnego - 18mm, 25mm, 30mm - koszulka 8F - 35mm – koszulka 9F |  |
| 7. | Dostępność prowadników o wzmożonej sztywności, z końcówką w kształcie litery J (dł. 1,5mm), śr. 0.035”, długości całego prowadnika 260cm i 300cm oraz dł. 5 cm floppy segment |  |
| 8. | Możliwość zakupu sprzętu na zasadach komisu, z założeniem ciągłej dostępności co najmniej dwóch zestawów do zamknięcia PFO tej samej wielkości |  |
| 9. | Termin ważności: min. 2 lata od daty dostawy |  |
| Zestawy do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu drugiego |  |  |
| 1. | Okludery o konstrukcji plecionej nitinolowej, dwudyskowej, umożliwiającej wykonanie badania NMR |  |
| 2. | Samocentralizacja okludera w ubytku |  |
| 3. | Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera |  |
| 4. | Zakres średnic części środkowej okludera od 4mm do 40mm, umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych /do 36-40 mm/ ubytków, przy czym w zakresie średnic od 4mm do 20mm wymagana jest dostępność okluderów o wielkościach części środkowej rosnących co 1mm /np. 15mm, 16mm, 17mm itd./, a w zakresie średnic od 20mm do 40mm, okluderów o wielkości części środkowej rosnących co najwyżej co 2mm |  |
| 5. | Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych, bez rąbka aortalnego |  |
| 6. | W przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę bez konieczności usuwania systemu z serca |  |
| 7. | Dostępność systemu dostarczającego (delivery system) |  |
| 8. | Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające /delivery system/ o wielkości: Dla implantów o średnicach części środkowej - od 4mm do 10mm - koszulka 6 French - od 11mm do 17mm - koszulka 7 French - od 18mm do 19mm - koszulka 8 French - od 20mm do 24mm - koszulka 9 French - od 26mm do 30mm - koszulka 10 French - od 32mm do 40mm - koszulka 12 French |  |
| 9. | Prowadniki o wzmożonej sztywności, z wiotką końcówką, o śr. 0.035”, długości 260cm i 300cm, z końcówką w kształcie litery J (dł. 1,5mm), 5cm floppy segment |  |
| 10. | Cewniki balonowe do pomiaru wielkości ubytku (sizing balloon), akceptujące prowadnik 0.035”, z balonem o kształcie wrzeciona, charakteryzujące się: - łatwością wprowadzenia do naczynia (niski profil), - stabilnością po wypełnieniu ubytku, - możliwością pomiaru ubytków w pełnym zakresie rozmiarów. Wymagana jest dostępność trzech różnych wielkości balonów, przy czym muszą być spełnione następujące warunki: - balon o śr. 6F umożliwiać będzie pomiar ubytku o maksymalnej średnicy do 20mm, - balon o śr. 7F umożliwiać będzie pomiar ubytku o maksymalnej średnicy do 27mm, - balon o śr. 8F umożliwiać będzie pomiar ubytku o maksymalnej średnicy do 40mm |  |
| 11. | Dostępność w formie komisu z założeniem ciągłej dostępności co najmniej dwóch zestawów do zamknięcia ubytków tej samej wielkości |  |
| 12. | Termin ważności: min. 2 lata od daty dostawy |  |
| Zestawy z okluderem o konstrukcji plecionej nitinolowej do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych |  |  |
| 1. | Konstrukcja o typie korka oraz typu dwudyskowego z materiału umożliwiającego wykonanie badania NMR |  |
| 2. | Wymiary umożliwiające zamykanie przewodów tętniczych od bardzo małych o średnicy < 2,5mm do bardzo dużych o średnicy do 14mm |  |
| 3. | Możliwość zamknięcia przewodów różnych typów /np. lejkowatych, tubularnych, typy „okienko”/ |  |
| 4. | Możliwość współpracy z cewnikiem wprowadzającym o średnicy 4F |  |
| 5. | W przypadku otwarcia okludera w nieprawidłowym miejscu, czy w przypadku nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przewód bez konieczności usuwania systemu z pacjenta |  |
| 6. | Dostępność kompletnego systemu uwalniającego do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych |  |
| 7. | Dostępność prowadnika o wzmożonej sztywności długości 260cm i 300cm, z wiotką końcówką, w kształcie litery J (dł. 1,5mm), o śr. 0.035” |  |
| 8. | Dostępność w formie komisu z założeniem ciągłej dostępności co najmniej dwóch zestawów do zamknięcia ubytków tej samej wielkości |  |
| 9. | Termin ważności: min. 2 lata od daty dostawy |  |
| Zestawy do zamykania ubytku w przegrodzie międzykomorowej |  |  |
| 1. | Okludery o konstrukcji plecionej nitinolowej, dwudyskowej, umożliwiającej wykonanie badania NMR |  |
| 2. | Możliwość zamknięcia VSD typu mięśniowego |  |
| 3. | W przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę |  |
| 4. | Dostępność okluderów o rozmiarach: od 4mm do 18mm |  |
| 5. | Dostępność systemów dostarczających (delivery system) |  |
| 6. | Dla VSD w części błoniastej przegrody międzykomorowej : Zakres średnic części środkowej okludera od 4mm do 18mm, przy czym w całym zakresie średnic wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1mm |  |
| 7. | Dla VSD w części mięśniowej przegrody międzykomorowej : Zakres średnic części środkowej okludera od 4mm do 18mm, przy czym w całym zakresie średnic wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 2mm |  |
| 8. | Dostępność dedykowanych prowadników o wzmożonej sztywności, z końcówką w kształcie litery J, o długości i średnicy w zależności od potrzeb |  |
| 9. | Możliwość zakupu sprzętu na zasadach komisu, z założeniem ciągłej dostępności co najmniej dwóch zestawów do zamknięcia ubytków tej samej wielkości |  |
| 10. | Termin ważności: min. 2 lata od daty dostawy |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI

| L.p. | Wymagane parametry/warunki | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Cewnik diagnostyczny do pomiarów ciśnienia z balonikiem pływakowym wypełnianym gazem, otwarty na końcu |  |  |
| 1. | Dostępne w rozmiarach 6F i 7F, długość: min. 100cm |  |
| 2. | Z możliwością wykonywania pomiarów metodą termodylucji |  |
| 3. | Dostępność cewników z końcówką w kształcie litery C i S |  |
| 4. | Termin ważności: min. 18 miesięcy od daty dostawy |  |
| 5. | W zestawie introduktor i koszulka naczyniowa |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI

| L.p. | Wymagane parametry/warunki | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Pętle do usuwania ciał obcych z systemu naczyniowego |  |  |
| 1. | Pętla dwupłaszczyznowa umożliwiająca chwytanie obiektów pod każdym kątem |  |
| 2. | Wielkość pętli: 5mm–30mm |  |
| 3. | Średnica introducera: 4F–6F |  |
| 4. | Termin ważności: min. 2 lata od daty dostawy |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)